Kurzinformation über die richtige Probennahme:

 Brunnenwasser  bzw. Leitungswasser vor dem Befüllen mindestens 10 Minuten weglaufen lassen!

 Probenfläschchen vor dem Befüllen mit dem zu untersuchenden  Wasser mehrmals gut ausspülen!

 Vermeiden Sie den Kontakt des zu untersuchenden Wassers mit Ihrer Haut (Phosphoreintrag) oder verwenden Sie saubere Handschuhe

 Bei laborfremden Flaschen  verwenden Sie mehrmals gespülte Mineralwasser PET- Flaschen 0,5l

 Flaschen komplett bis zum Rand füllen und mit dem mehrmals gespülten Schraubverschluß schließen

 Wasserprobe anschließend ins Labor bringen oder kurzfristig Probe dunkel und kühl lagern, Probe per Eilpost versenden!

 Probenbeschriftung: 	Name, Adresse, Telefonnr., Faxnr., E-mail, Besonderheiten..

Gewünschte Untersuchungsart

Untersuchungsarten:

Wasseruntersuchung klein

pH-Wert, Leitfähigkeit (EC), Säurekapazität, Gesamt-, Karbonat- und Nichtkarbonathärte, Nitrat, Gesamtphosphor, SO4, Cl, K, Ca, Mg, Na, B, Cu, Fe, Mn, Zn, Mo, Si)

Wasseruntersuchung mittel

wie Wasseruntersuchung klein plus zusätzlich:

Orthophosphat-P, Ammonium, Nitrit

Wasseruntersuchung groß

wie Wasseruntersuchung mittel plus zusätzlich: TOC, Al, Ni